红桥校区东院网球场路灯采购项目

产品明细和要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高杆路灯 | 12M高杆，口径100-240mm，8头法兰，中心距500mm，4mm壁厚，热镀喷塑，黑色 | 根 | 3 |  |
| 2 | LED投光灯 | 采用飞利浦光源，400W白光 | 盏 | 24 |  |
| 3 | 驱动器 | 用于400WLED灯驱动器，单个功率200W | 台 | 48 | 品牌：明纬 |
| 4 | 电缆 | YJV5*6带铠（地埋） | 米 | 300 |  |
| 5 | 路灯控制柜 | 600*1200*400含基座含断路器成套 | 台 | 2 |  |
| 6 | 成品基座 | 2M高 | 个 | 3 |  |
| 7 | 数据网关 | 数据采集网关 | 台 | 1 | 品牌：凯星 |
| 8 | 路灯控制终端 | 电力载波控制器 | 台 | 2 | 品牌：凯星 |
| 注：本项目包含运费、装卸费、设备安装调试费，电缆敷设及路面恢复费用，并无缝接入我校路灯管理系统。 |  |  |  |  |  |