北辰校区教学楼AC区电梯曳引系统维修

改造服务项目需求

- 项目采购内容及技术要求

（一）服务内容

北辰校区教学楼AC区1台电梯曳引系统维修，包含工程量清单中的全部内容，清单另附。

（二）项目内容

教学楼AC区1台电梯为早期产品，要求大修改造为永磁同步曳引机，（或不低于此类技术标准的其他类型），匹配现有控制系统，同时增加上行超速保护装置；

（三）项目要求

1.设备类型：曳引驱动电梯。

2.设备数量：1台。

3.现有设备参数

| 项目 | 额定载重kg | 速度（m/s） | 层站 | 有无机房 | 曳引比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼A | 1000 | 1.0 | 5/5/5 | 有 | 1:1 | 1台 |

4.设备安装标准

设备及安装标准符合 GB/T7588-2020《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058—2023 《电梯技术条件》、GB/T10059—2023 《电梯试验方法》、GB/T10060—2023《电梯安装验收规范》。必须符合《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》文件的各项要求。

5.系统性能要求

安全可靠；安全可靠、高效节能、材料环保、技术先进、噪音小、舒适感良好，起、制动平滑、维护方便、调试合理、结构简化、设备质量轻、占地面积小。需适配现有电梯的系统，满足天津市特种设备监督检验技术研究院验收时所具备的相关试验功能。

6.改造需要更换的配件

曳引机、限速器、钢丝绳、变频器、详见清单。

- 改造所涉及的设备、配件需为国内正规厂家生产，符合最新国家相关标准，所有设备、配件必须为合格产品，执行国家三包政策。要求是全新原厂原装产品，符合买购置的设备质量、规格，技术性能安全可靠。

二、改造清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 永磁同步曳引机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 02 | 编码器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 03 | 主机大线 |  | 套 | 1 |  |  |
| 04 | 急停开关盒 |  | 套 | 1 |  |  |
| 05 | 变频器 |  | 套 | 5 |  |  |
| 06 | 制动电阻 |  | 个 | 1 |  |  |
| 07 | 操作器 |  | 个 | 4 |  |  |
| 08 | 曳引机底座 |  | 套 | 1 |  |  |
| 09 | 导向轮 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 限速器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 涨紧装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 封星接触器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 控制柜变压器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 钢丝绳 |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 限速器绳 |  | 个 | 1 |  |  |