采购需求
	序号
	商品名称
	规格参数
	单位
	数量
	其他要求

	1
	三相四线预付费电表
	1.带预付费、远程拉合闸、余额显示、实时三相电流、三相电压、有功无功功率、累计用量显示；
2.通讯协议：DL/T 645-2007
3.额定电压（Un）：（三相四线）3×220/380V  
4.额定电流：3×1.5（6）A
5.功率消耗：≤2.0W
6.接入方式：（三相四线）电流互感式
7.计量准确度：不低于1级
	台
	25
	采购数量为计划采购量，按需配送，不承诺最低采购量，最终结算以实际数量为准。

  

	2
	三相四线预付费电表
	1.带预付费、远程拉合闸、余额显示、实时三相电流、三相电压、有功无功功率、累计用量显示；
2.通讯协议：DL/T 645-2007
3.额定电压（Un）：（三相四线）3×220/380V  
4.额定电流：3×20（80）A
5.功率消耗：≤2.0W
6.接入方式：（三相四线）电流直入式
7.计量准确度：不低于1级
	台
	120
	

	3
	单相预付费电表
	1.带预付费、远程拉合闸、实时电流、电压、有功无功功率、余额显示、累计用量显示；

2.通讯协议：DL/T 645-2007
3.额定电压（Un）：220V  

4.额定电流：5（60）A

5.功率消耗：≤2.0W

6.接入方式：电流直入式
7.计量准确度：不低于1级
	台
	300
	

	4
	机械水表
	1.规格：DN15
2.计量精度：B级及以上

3.材质：球墨铸铁或不锈钢

4.螺纹连接，干式水表
5.防护等级：IP67及以上

水表须为国标级（GB/T 778-2018）同等品牌，品牌列举：天津亿通达水表，宁波水表，金淼泉水表，华仪水表或其他不低于上述品牌质量标准的国标级品牌。
	台
	200
	

	5
	机械水表
	1.规格：DN20

2.计量精度：B级及以上

3.材质：球墨铸铁或不锈钢

4.螺纹连接，干式水表
5.防护等级：IP67及以上

水表须为国标级（GB/T 778-2018）同等品牌，参考品牌：天津亿通达水表，宁波水表，金淼泉水表，华仪水表或其他不低于上述品牌质量标准的国标级品牌。
	台
	100
	

	6
	机械水表
	1.规格：DN25

2.计量精度：B级及以上

3.材质：球墨铸铁或不锈钢

4.螺纹连接，干式水表
5.防护等级：IP67及以上

水表须为国标级（GB/T 778-2018）同等品牌，品牌列举：天津亿通达，宁波，金淼泉，华仪或其他不低于上述品牌质量标准的国标级品牌。
	台
	10
	

	7
	机械水表
	1.规格：DN32
2.计量精度：B级及以上

3.材质：球墨铸铁或不锈钢

4.螺纹连接，干式水表
5.防护等级：IP67及以上

水表须为国标级（GB/T 778-2018）同等品牌，品牌列举：天津亿通达水表，宁波水表，金淼泉水表，华仪水表或其他不低于上述品牌质量标准的国标级品牌。
	台
	5
	

	8
	机械水表
	1.规格：DN40
2.计量精度：B级及以上

3.材质：球墨铸铁或不锈钢

4.垂直螺翼，干式水表，法兰连接
5.防护等级：IP67及以上

水表须为国标级（GB/T 778-2018）同等品牌，品牌列举：天津亿通达水表，宁波水表，金淼泉水表，华仪水表或其他不低于上述品牌质量标准的国标级品牌。
	台
	4
	

	9
	机械水表
	1.规格：DN50
2.计量精度：B级及以上

3.材质：球墨铸铁或不锈钢

4.垂直螺翼，干式水表，法兰连接
5.防护等级：IP67及以上

水表须为国标级（GB/T 778-2018）同等品牌，品牌列举：天津亿通达水表，宁波水表，金淼泉水表，华仪水表或其他不低于上述品牌质量标准的国标级品牌。
	台
	4
	

	10
	机械水表
	1.规格：DN65

2.计量精度：B级及以上

3.材质：球墨铸铁或不锈钢

4.垂直螺翼，干式水表，法兰连接
5.防护等级：IP67及以上

水表须为国标级（GB/T 778-2018）同等品牌，品牌列举：天津亿通达水表，宁波水表，金淼泉水表，华仪水表或其他不低于上述品牌质量标准的国标级品牌。
	台
	4
	


